Bilaga 7. Avluftning av radiatorer och handdukstorkar

Värmesystemet behöver avluftas om det kan finnas luftbubblor i rören, radiatorerna eller handdukstorna.

Om det gurglar i radiatorn eller om den är kall ska ni använda en avluftningsnyckel.

Ha i beredskap en ren trasa och en behållare (skål eller kastrull).

Sätt nyckeln i avluftningsventilen uppe på motsatt sida från termostaten, vrid den försiktigt tills luften börjar pysa och sätt behållaren under så att du kan fånga utsprutande vatten.

När det slutat pysa och vatten kommer ut stäng av ventilen med nyckeln och rengör golvet och väggen med trasan.